## Шасси Hino 300 полной массой 3,5 т

## Спецификация

| Коммерческое наименование | 3615 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модификация | XZU600L-HKMMPW3 | XZU640L-HKMMPW3 | XZU650L-HKMMPW3 |
| Колесная формула | 4x2 |  |  |
| Тип кабины | Узкая |  |  |
| Количество рядов | 1 |  |  |
| Количество мест для сидений | 3 |  |  |
| Масса, (кг) |  |  |  |
| Полная масса транспортного средства | 3500 |  |  |
| Грузоподъемность шасси | 1361 | 1323 | 1278 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1900 |  |  |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2600 |  |  |
| Габаритные размеры, (мм) |  |  |  |
| Длина | 4700 | 5190 | 5965 |
| Ширина | 1855 |  |  |
| Высота | 2100 |  |  |
| Колесная база | 2525 | 2800 | 3400 |
| Задний свес | 1135 | 1375 | 1555 |
| Высота шасси спереди | 625 |  |  |
| Высота шасси сзади | 695 |  |  |
| Дорожный просвет по заднему мосту | 160 |  |  |
| Колея передних колес | 1400 |  |  |
| Колея задних колес | 1435 |  |  |
| Радиус разворота по колесам | 5200 | 5700 | 6800 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 5800 | 6300 | 7400 |
| Двигатель |  |  |  |
| Модель | N04C-UV |  |  |
| Экологический класс | Евро-4 |  |  |
| Тип | Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |  |  |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2500 |  |  |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 |  |  |
| Трансмиссия |  |  |  |
| Модель | M550 |  |  |
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная |  |  |
| Передаточные числа коробки передач | 1-я передача - 4,981 |  |  |
|  | 2-я передача - 2,911 |  |  |
|  | 3-я передача - 1,556 |  |  |
|  | 4-я передача - 1,000 |  |  |
|  | 5-я передача - 0,738 |  |  |
|  | Задняя передача - 4,625 |  |  |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 |  |  |
| Сцепление |  |  |  |
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель |  |  |
| Тормозная система |  |  |  |
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD |  |  |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |  |  |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |  |  |
| Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод |  |  |
| Вспомогательная | Горный тормоз |  |  |
| Топливный бак |  |  |  |
| Ёмкость, (л) | 70 | 100 |  |
| Тип подвески |  |  |  |
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |  |  |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |  |  |
| Шины |  |  |  |
| Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108 |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |  |  |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 59 |  |  |