05.12.2016 г.

Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп - сортиментовоз тип PT-24L

Полуприцеп - сортиментовоз тип PT-24L (усиленный, двускатная ошиновка, рессорная подвеска) (Адаптирован для эксплуатации с 2-х, 3-х осным тягачом на рессорной или пневматической подвеске по ISO 1726).

Производитель: Акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод».

- Технические характеристики

| - Категория транспортного средства | О4 |
| --- | --- |
| - Максимальная полная масса, кг | 53 000 |
| - Масса снаряженного шасси (в базовой комплектации), кг | 7 200 |
| - Нагрузка на ССУ допустимая, кг | 17 000 |
| - Нагрузка на оси допустимая, кг | 36 000 |
| - Длина габаритная, мм | 13 700 |
| - Ширина габаритная, мм | 2 550 |
| - Высота габаритная, мм | 4 000 |
| - Высота седельно-сцепного устройства (H), мм | 1 350 |
| - Высота погрузочная по лонжеронам, мм | 1 560 |
| - Рессорная колея, мм | 900 |
| - Колесная колея, мм | 1 820 |

- Техническое описание.

  - Конструкция шасси

    - Усиленное шасси из двух продольных лонжеронов двутаврового сечения (несущие полосы выполнены из шведской стали «OVAKO») соединенных поперечными балками (для сложных дорожных условий).

    - Конструкция рамы выполнена из высокопрочной углеродистой стали DOMEX 700 (Швеция), работающей в температурном режиме от -70 °С до +40 °С;

    - Опорное устройство JOST/BPW/SAF (Германия) грузоподъемностью 24 т. с управлением справа;

    - Шкворень JOST/BPW/SAF (Германия) 2-х дюймовый  в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00, расположен согласно ISO 1726;

    - 2 противооткатных упора (башмака);

    - Усиленная корзина для крепления 2-х запасных колес (приварена), включая 2 держателя – 1 ед.;

    - Боковая алюминиевая противоподкатная защита SUER (Германия), выполненная по Правилам ЕЭК ООН № 73.00;

    - Заднее защитное устройство, в виде целой поперечной трубы 120х120х6,  с возможностью подъема/опускания, выполненное по правилам ЕЭК ООН № 58.01;

    - Складные кронштейны крепления задних фонарей поднятs на уровень рамы;

    - В задний швеллер рамы интегрировано крепление номерного знака;

    - Рамка под регистрационный номер с логотипом STEELBEAR;

    - Инструментальный ящик;

    - Две петли в задней части полуприцепа;

  - Осевой агрегат.

    - 3-х осный осевой агрегат SAF VRZ36 (Германия), барабанные тормоза, усиленное исполнение, для дорог России и СНГ имеющих боковой уклон. Допустимая нагрузка на каждую ось 12 000 кг;

    - Усиленная рессорная многолистовая (CD) подвеска SAF (Германия);

    - Металлические крылья  над всеми колесами;

    - Пара брызговиков за задней осью;

  - Колеса и шины.

    - Колесо в сборе 13 шт. (вкл. 1 запасное);

    - Шины  CORDIANT PROFESSIONAL  размерностью 315/80R22.5;

    - Стальные диски 9.00R22,5.

  - Тормозная система.

    - Пневматическая электронная тормозная  система WABCO TEBS-E 2S/2M (Германия), с функцией RSS (система противоопрокидывания). EBS позволяет получить оптимальное соотношение между тормозными силами отдельных колес, а также между тягачом и прицепом;

    - Металлическая защита крана подъема/опускания платформы;

    - Датчики АБС на второй оси;

    - Тормозные камеры мембранного типа;

    - Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на второй и третьей осях;

    - Две пневматические соединительные головки (питающая и управляющая);

    - Розетка АБС по ISO7638 (без соединительных кабелей с тягачом);

  - Электрооборудование.

    - Электрооборудование ASPOECK/ERMAX-BPW (Германия) во взрывобезопасном исполнении.  Кабель и разъемы надежно защищены, от химического и теплового воздействия, с напряжением  в сети 24 вольта;

    - Центральный 10-ти жильный кабель с сечением: 7х1,5 мм и 3х2,5 мм;

    - Передние габаритные фонари белого света (с металлической защитой по периметру) – 2 шт.;

    - Габаритные боковые фонари, установлены в двутавр (с металлической защитой по периметру)– 8 шт.;

    - Фонари освещения номерного знака – 2шт;

    - Два фонаря рабочего света сзади, подключены к фонарям заднего хода;

    - Пятикамерные задние фонари со светоотражателями;

    - Контурные задние фонари в резиновых кожухах – 2 шт.;

    - Семиполюсные разъемы – 2 шт. (без соединительных кабелей с тягачом);

    - Пятнадцатиполюсный разъем для подключения электрики (без соединительного кабеля с тягачом);

  - Коники

    - 6 пар коников с открепляемыми стойками STEELBEAR грузоподъемностью 8 тонн,, выполненные из высококачественной стали DOMEX 700;

    - Положение коников  регулируется вдоль полуприцепа;

    - Внутренняя высота коника H = 2280 мм;

  - Передняя стенка

    - Передняя стальная стенка  перфорированного типа, выполненная из высоколегированной стали  DOMEX 700 (Швеция);

    - Крепление стенки 12-ю прецизионными болтами;

    - Внутренняя поверхность передней стенки находится в одной плоскости, без выступов.

    - Два крюка из прутка на передней стенке, для увязывания каната;

    - Металлическая лестница на передней стенке;

    - Крепление для лома и лопаты на передней стенке.

  - Крепление груза

    - 6 креплений для утяжки груза установлены жестко на раме;

    - Механизм крепления выполнен ввиде лебедки (установлен на болтах);

    - 6 ремней для крепления сортимента;

    - Механизм фиксации ремня с тросом (для удобного освобождения леса от затянутых ремней) – 6 шт. (установлен на болтах);

  - Настил

    - Настил из стального рифленого листа толщиной 4 мм по всей длине между лонжеронами полуприцепа;

  - Дополнительно

    - Монтировка (для затяжки крепления груза);

    - Ключ колпака оси;

    - Ступичный ключ оси;

    - Балонный ключ;

  - Покраска.

    - Подготовка стальных поверхностей дробеструйным методом до степени Sa 2 ½;

    - Покраска шасси двухкомпонентной полиуретановой системой  Normadur (Финляндия)  с предварительным  нанесением цинкосодержащего грунта, защищающего раму от «подслойной» коррозии;

    - Цвет шасси синий (RAL 5002);

    - Боковая защита без покраски (алюминиевая), или металлопластиковая (серая);

    - Заднее защитное устройство серебристого цвета/в цвет шасси;

    - Колесные диски серебристо-серые.

  - Маркировка

    - Частичная светоотражающая маркировка в соответствии с директивой ECE R48, сбоку и сзади желтая.

Сертификация

Полуприцепы Steelbear сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантии:

-гарантийный срок на полуприцеп - 24 месяца с момента продажи;

-гарантийный срок на осевые агрегаты - 36 месяцев;

- гарантия от сквозной коррозии на метал – 10 лет.

Сервисное обслуживание:

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание проводится на заводе АО «ВОМЗ» и на станциях сервис-партнеров завода. По взаимному согласованию возможны другие варианты.

C уважением, генеральный директор «АЛТИ-АВТО»

Игорь Евгеньевич Пурин

Тел./Факс    +7(812) 740-73-75

Мобильный  +7(911) 924-36-99